## Certificazione energetica APE: domande e risposte | LOGICAL SOFT

## Domande e risposte – Quando è obbligatorio redigere la Certificazione APE?

L’APE deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti dove vi è un qualunque trasferimento di immobili a titolo oneroso (compravendita/affitto/permuta), secondo quanto previsto dalla Legge 90/2013.
La Certificazione Energetica è obbligatoria anche nel caso di:

- Nuova edificazione o ristrutturazione importante di I° livello (>50% della superficie di involucro e sostituzione dell’impianto)

- Ristrutturazione importante di II° livello (>25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio con o senza modifiche all’impianto).

- Esecuzione di interventi di riqualificazione energetica. Si intende quindi la sostituzione di infissi, l’isolamento termico, la sostituzione o modifica degli impianti di climatizzazione che interessino ≤ 25% della superficie di involucro.

- Edifici pubblici e aperti al pubblico (ad es. scuole) con superficie > 250 mq. Si espone il certificato energetico all’ingresso dell’edificio.

- Stipula di nuovi contratti o rinnovi di contratti di gestione calore negli edifici pubblici.

- Pubblicazione/affissione di annunci immobiliari (compravendita e locazione).

- Trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad es. donazione).

## Domande e risposte – Per quali edifici si redige la Certificazione APE ?

La certificazione energetica è obbligatoria nelle categorie di edifici definite dall’Articolo 3 del D.P.R.412/93, ossia:

- E.1 – Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;

- E.2 – Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;

- E.3 – Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;

- E.4 – Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;

- E.5 – Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;

- E.6 – Edifici adibiti ad attività sportive;

- E.7 – Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- E.8 – Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le suddette categorie catastali sono verificabili da una semplice visura dell’immobile.

## Quando la certificazione energetica non è obbligatoria?

L’attestato non deve essere redatto nei casi riportati nell’Art.3, Comma 3 del D.Lgs 192/2005:

- Fabbricati isolati con una s.u. totale < 50 mq. (ad es. bungalow di 49 mq in un campeggio).

- Fabbricati industriali ed artigianali, solo quando gli ambienti sono riscaldati/raffrescati per esigenze del processo produttivo,  quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

- Ambienti riscaldati con i reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili. I reflui energetici sono fluidi di recupero già caldi per esigenze di produzione.

- Fabbricati agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;

- Edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, etc.

- Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (ad es. chiese)

- Ruderi, ad es. unità collabenti, costruzioni non abitabili o agibili.

- Fabbricati in costruzione senza abitabilità/agibilità al momento della compravendita. Sono gli immobili che hanno solo uno scheletro strutturale o immobili venduti al rustico. Anche in questi casi è necessario che l’atto notarile li dichiari tali.

- Tutti i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (ad es. una piscina all’aperto, una serra, etc.).